	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE KEFISA-2 PC ROJO T45

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. I091501

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Devanadera fija con alimentación axial certificada según norma EN 671-1

· Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000

· Cerraduras de resbalón en plástico

· Bisagras integradas

· Devanadera de alimentación axial fija en pintura poliéster RAL 3000 con sistema de fácil orientación RYL-GO

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según norma EN 694

· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼”

· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

· Toma adicional 45mm de aluminio compuesta por:

· Válvula 45mm de latón con racor Barcelona

· TE 1 1/2” (HxHxH)

· Contra rosca 1 1/2” (MxM)

· Reducción 1 1/2” (M)

· Dimensiones: 750x600x215mm (AltoxAnchoxFondo)

