	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE SWING 25/3

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M000392

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Boca de Incendio Equipada con manguera semirrígida de diámetro 25, SIN armario, abatible y certificada CE según norma EN 671-1

· Devanadera metálica embutida, compuesta por dos platos y una virola central a la cual están ambos platos unidos por soldadura, con recubrimiento tipo poliéster color rojo RAL 3000

· Devanadera abatible de alimentación axial con brazo de nylon F.V.

· Sujeta con soporte fabricado en chapa y pintado en poliéster color rojo RAL 3000

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

· Dimensiones: 450 x 520 x 210mm (Alto x Ancho x Fondo)
