	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE SWING 30 EX V 25/1 T45 BM

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M006725 ARM. BIE

	
	Ref. M010187 ARM. EXTINTOR

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Conjunto armarios vertical formado por BIE abatible certificada según norma EN 671-1 y extintor
· Armarios y puertas ciegas pintura poliéster RAL 3000 (opción cualquier color carta RAL)
· Cerraduras de resbalón en plástico

· Dimensiones: 1010(740+270)x740x215mm (alto x ancho x fondo)
ARMARIO SUPERIOR

· Devanadera abatible con brazo metálico, alimentación axial y conexión mediante latiguillo
· Manguera de 30m semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según EN 694
· Válvula de bola PN 25 en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Toma adicional 45 compuesta por:
· Válvula 45 con racor Barcelona
· TE 1 ½” (HxHxH)
· Contra rosca 1 ½” (MxM)
· Reducción 1 ½” (M)
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
ARMARIO INFERIOR

· Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluido)
OPCIONES
· Armario y/o puertas INOX (con sobre coste)
· Color rojo/blanco RAL 9010/crema RAL 9001 (sin sobre coste)
