	[image: image1.png]4
Macoin




[image: image2.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image3.png]



	

	
	

	
	BIE WALL SWING EX V 25/1S

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M010454 ARMARIO

	
	Ref. M010455 PREMARCO

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Conjunto empotrable vertical formado por BIE abatible certificada según norma EN 671-1 y extintor
· Armario en pintura poliéster RAL 3000

· Premarco y puertas ciegas en INOX

· Cerraduras de resbalón en plástico

· Dimensiones: 1005(665+340)x600x210mm (alto x Ancho x fondo))

ARMARIO SUPERIOR

· Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
· Manguera de 20m semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según EN 694
· Válvula de bola PN 25 en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
ARMARIO INFERIOR

· Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluido)
OPCIONES
· Toma adicional 45 compuesta por:

· Válvula 45 con racor Barcelona

· TE 1 ½” (HxHxH)

· Contra rosca 1 ½” (MxM)

· Reducción 1 ½” (M)

· Armario y/o puertas en cualquier color carta RAL (consultar)
