	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE WALL MT-H 25/1

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M000443+M002665

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Conjunto horizontal empotrable formado por BIE fija certificada según norma EN 671-1, extintor y módulo técnico
· Armario pintado en pintura poliéster RAL 3000
· Premarco y puertas ciegas de chapa en pintura poliéster RAL 3000
· Cerraduras de resbalón en plástico
· Dimensiones:1040x680x200mm (AnchoxAltoxFondo)
ARMARIO IZQUIERDO

· Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16 kg/cm²
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
ARMARIO DERECHO

· Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO² (no incluidos)
· Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)
OPCIÓN

· Toma adicional 45 compuesta por:
· Válvula 45 con racor Barcelona
· TE 1 1/2” (HxHxH)
· Contra rosca 1 1/2” (MxM)
· Reducción 1 1/2” (M)
