	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE BMR SIDE 25/1

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M003417

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE 25 certificada según norma EN 671-1 diseñada para ubicar en espacios que requieran anchos estrechos
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Armario fabricado en acero galvanizado en pintura poliéster RAL 3000
· Cerraduras de resbalón en plástico
· Devanadera fija con alimentación axial conexión mediante latiguillo flexible
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
· Dimensiones: 680 x 300 x 600mm (Alto x Ancho x Fondo)
