	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE BMR SIDE PS 25/1 BB

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M006784

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE 25 certificada según norma EN 671-1 diseñada para ubicar en espacios que requieran anchos estrechos
· Conjunto vertical para empotrar compuesto por tres módulos para ubicar BIE 25, extintor y módulo técnico
· Armario fabricado en acero galvanizado en pintura poliéster RAL 9010
· Cerraduras de resbalón en plástico
· Dimensiones: 1130 (680+450) x 300 x 600mm (Alto x Ancho x Fondo)
ARMARIO SUPERIOR

· Devanadera fija con alimentación axial conexión mediante latiguillo flexible
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
ARMARIO INFERIOR

· Habitáculo para extintor en posición horizontal de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluido)
Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)

