	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE SWING EX V 25/1

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M000387+003271

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Conjunto empotrable vertical formado por BIE abatible certificada según norma EN 671-1 y extintor
· Armario y puertas ciegas en pintura poliéster RAL 3000 (opción cualquier color carta RAL)

· Cerraduras de resbalón en plástico

· Dimensiones: 950(680+270)x600x215mm (alto x ancho x fondo)

ARMARIO SUPERIOR

· Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

ARMARIO INFERIOR

· Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluido)

OPCIONES

· Toma adicional 45 compuesta por:

· Válvula 45 con racor Barcelona

· TE 1 ½” (HxHxH)

· Contra rosca 1 ½” (MxM)

· Reducción 1 ½” (M)

· Marco embellecedor para montaje empotrado

