	[image: image1.png]4
Macoin



[image: image3.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	TOMA ADICIONAL 45MM

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	ACCESORIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M000065

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Permite incorporar válvula de 45mm en la entrada de BIE 25

· Toma fabricada en aluminio

· Conexiones de la toma:

· Entrada rosca interior 1 ½”

· Salida a BIE, rosca exterior 1”

· Salida a válvula 45mm, rosca exterior 1 ½”

· Salida a manómetro, rosca interior ¼”

· Válvula antirretorno.

· Presión máxima de servicio de 12 kg/cm2
· Válvula de asiento DN45 en latón, entrada y salida rosca interior 1½”. Actuada por volante y asiento en caucho

· Manómetro y válvula 25mm no incluido

